耐力度調査チェックリスト

－鉄筋コンクリート造－

| 都道府県名 |  |  |  | 設置者名 |  |  |  | 学校名 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 対象建物 | 棟番号 |  |  |  | 構造・階数 |  |  |  | 建築年 |  |  | 面積 |  |
| 耐力度点数 |  |  |  |  |  | 調査者 |  |  |  |  |  |  |  |
| 点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

□にはレ印を付す。

|  | 設置者記入欄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （第１ 一般事項） | 確認 | 該当なし |  |  |
| １．調査建物 ①耐力度調査票の設置者名、学校名、建物区分、棟番号、階数、延べ面積、建築年、経過年数、被災歴及び補修歴は施設台帳等により記載されている。 | □ |  |  |  |
| ②経過年数は、建築年月と調査開始年月を比較し、１年に満たない場合は切り上げている。 | □ |  |  |  |
| ２．調査単位 ①調査建物の建築年は同一である。 ＮＯの場合は、調査票が別葉にされている。 |  |  |  |  |
| ②調査建物は構造的に一体である。 ＮＯの場合は、別棟と見なし、調査票が別葉にされている。 |  |  |  |  |
| ３．適用範囲 ①調査建物は鉄筋コンクリート造または混合構造（Ｒタイプのみ）もしくは複合構造の鉄筋コンクリート造部分である。 ＮＯの場合は、鉄骨造部分については鉄骨造の調査票が、木造の部分については木造の調査票が、それぞれ作成されている。 |  |  |  |  |
| ②一般的な長方形型の建物である。 （特殊建物（レンガ造、シェル、多角形建物 etc）ではない。） ＮＯの場合は、専門家の鑑定により耐力度調査が行われている。 |  |  |  |  |
| ４．端数整理 ①耐力度調査点数の有効桁数は所定の方法で記入されている。 | □ |  |  |  |
| ５．再調査 ①当該建物は、初調査である。 ＮＯの場合は、調査してから年数が経過したので、経過年数が見直されている。長寿命化改修が行われている場合は、改修時点からの経年変化が評価されている。 |  |  |  |  |
|  | 確認 | 該当なし |  |  |
| ６．添付資料 ①図面、写真、ボーリングデータ、その他必要資料が報告書に添付されている。 | □ |  |  |  |
| ７．配置図、平面図、断面図 ①設計図書、または耐震診断・補強時の設計図書の形状・寸法、用途区分が施設台帳と照合されている。 | □ |  |  |  |
| ８．建物全景写真 ①各面が把握できる写真が報告書に添付されている。 | □ |  |  |  |
| ９．構造図 ①建築時の設計図書、または耐震診断・補強時の設計図書、あるいは実測により作成されている。 | □ |  |  |  |
| ②建築時の設計図書（伏図、軸組図、柱・梁リスト）、または耐震診断・補強時の設計図書と実物は、同様である。 ＮＯの場合は、実測値をもとに構造図が作成されている。 |  |  |  |  |
| １０．基本的な考え方 ①未測定の項目は、満点評価されている。 | □ |  |  |  |
| ②必ず測定しなければならない項目は全て測定されている。 | □ |  |  |  |
| １１．調査者 ①調査者は１級建築士である。 | □ |  |  |  |
| （第２ 構造耐力） １．保有耐力 ①既に耐震診断が実施されている。 ＮＯの場合は、新たに耐震診断の手法や保有水平耐力計算の手法に基づく評価が行われているか、水平耐力の点数を満点としている。 |  |  |  |  |
| ②ISXならびにISYは地域係数Zを1.0として算定されている。また、経年指標Tによる割戻しがなされている。 | □ |  |  |  |
| ③qX、qYの値は1.0以下である。 |  |  | □ |  |
| ④コア試験によるコンクリート強度の調査が行われている。 ＮＯの場合は、耐震診断時に採取したコンクリートコアの試験結果が添付されている。 |  |  |  |  |
| ⑤各階のqi値が0.85以上である。 ＮＯの場合は、層間変形角の評点を0.5としている。 |  |  |  |  |
| ２．基礎構造・地震による被災履歴 ①地中梁が桁行方向と張間方向の両方向に設けられている。 ＮＯの場合は、0.75を乗じてβの値が算定されている。 |  |  |  |  |
| （第３ 健全度） |  |  |  |  |
| １．経年変化 ①長寿命化改良事業未実施の建物である。 ＮＯの場合は、t2を用いた式により評価がなされている。 |  |  |  |  |
|  | 確認 | 該当なし |  |  |
| ２．鉄筋腐食度、コンクリート中性化深さ等、鉄筋かぶり厚さ ①各項目の数値、寸法、腐食度を添付の資料等で確認した。 | □ |  |  |  |
| ②鉄筋腐食度は、写真で確認した。 | □ |  |  |  |
| ③中性化深さ、かぶり厚さに仕上げ材の厚さ（打放し仕上げの増打ち分）を含めないで測定されている。 | □ |  |  |  |
| ④中性化深さの各測定点の値は、4.5cm以下である。 | □ |  |  |  |
| ⑤かぶり厚さは、3.0cm未満である。 ＮＯの場合で、測定値が異常に大きい箇所は、部材の反対側も調査し、いずれか小さい方の値が採用されている。 |  |  |  |  |
| ３．躯体の状態・不同沈下量・コンクリート圧縮強度 ①構造躯体によるDはグレードの最低値を採用している。 | □ |  |  |  |
| ②モルタルに生じた収縮亀裂ではなく主要構造体のひび割れが測定されている。 | □ |  |  |  |
| ③クラックスケール等でひび割れの幅が確認されている。 | □ |  |  |  |
| ④不同沈下の測定は、省略している。 ＮＯの場合は、ひび割れと不同沈下の関連性、進行の恐れの有無について確認されている。 |  |  |  |  |
| ⑤同一階で６本以上のコンクリートコア試験結果の平均値が採用されている。 | □ |  |  |  |
| ４．火災による疲弊度 ①火災による疲弊度は、満点評価されている。 ＮＯの場合は、被災の程度が記入されている。（被災率S： ） |  |  |  |  |
| （第４ 立地条件） １．地震地域係数 ①地震地域係数は、建設省告示第1793号（最終改正：平成19年国土交通省告示第597号）第１と整合がとれている。 | □ |  |  |  |
| ２．地盤種別 ①地盤種別は、基礎下の地盤を対象に建設省告示第1793号（最終改正：平成19年国土交通省告示第597号）第２に基づいて区分している。 | □ |  |  |  |
| ３．敷地条件 ①崖地に該当しない。 ＮＯの場合は、崖地の定義「地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地」に該当することを、敷地図あるいは実測により確認している。 |  |  |  |  |
| ４．積雪寒冷地域 ①積雪寒冷地域は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第７条第５項の規定に基づいている。 | □ |  |  |  |
| ５．海岸からの距離 ①海岸線までの距離は、地図で確認されている。 | □ |  |  |  |